Les atomes.

L’origine des atomes.

La matière contenue dans l’univers s’y trouve depuis le big-bang, mais la composition chimique a changé et continue d’évoluer. La matière primitive était principalement formée d’hydrogène et d’hélium. La Terre s’est constituée à l’aide d’un échantillonnage à peu près complet des atomes stables ou peu instables existants. Les éléments les plus abondants sur terre sont le fer, le nickel, le magnésium et le silicium.

Les nouveaux atomes.

En plus des atomes naturellement présents sur Terre, l’homme a synthétisé depuis plus de cinquante ans un certain nombre de nouveaux atomes. Tous les éléments créés sont instables, ce qui explique qu’on ne les trouve pas spontanément.

Composition.

L’atome se compose d’un noyau et de couches d’électrons. Le noyau contient des particules de charges positives : des protons, et des particules de charge nulle : les neutrons. Les électrons de l’atome sont des particules de charges négatives. L’atome contient autant d’électrons que de protons, c’est pourquoi sa charge électrique est pratiquement nulle. Le rayon du noyau atomique est d’environ 10 000 à 100 000 fois plus petit que l’atome dans son ensemble ; voici une comparaison qui illustre cet ordre de grandeur, imaginons qu’une montgolfière de vingt mètres de diamètre flotte au-dessus de l’Océan Atlantique autour d’elle tourne un ballon de foot de vingt centimètres, décrivant une orbite d’un diamètre équivalent à la distance Paris  New-York, soit environ 8500 kilomètres. La montgolfière représente le noyau atomique et le ballon de foot un électron, cette image est comparable à un atome agrandi à l’échelle de 40 milliards ainsi la matière solide formée d’atomes ne se compose presque exclusivement de vide.

Les électrons.

Mis à part la radioactivité, toutes les propriétés de la matière à la surface de la Terre sont dues aux  électrons qui entourent les atomes. Corpuscule très petit il est chargé d’électricité négative, l’un des éléments constitutifs des atomes.

Le neutron.

Particule électriquement neutre, constituant, avec les protons, les noyaux des atomes.

Le proton.

Le proton constitue avec le neutron, l’un des deux éléments contenus dans les noyaux de tous les atomes. Le nombre de proton de proton, égal à celui des électrons planétaires définit le numéro de l’élément chimique.

Rappel D’ELECTRICITE.

Définition.

L’électricité est l’ensemble des phénomènes liés à l’existence de charges électriques et à leurs interactions.

Le courant électrique.

La matière qu’elle soit liquide, solide ou gazeuse, contient des quantités de charges positives et négatives, en général lié entre elles. Dans certaines circonstances on arrive à séparer les charges les une des autres, ce qui leurs permettent de se mettre en mouvements sous l’effet d’un champ électrique. Le courant électrique correspond à ce double déplacement ; celui des charges positives, dans un sens qui définit celui du courant auquel s’ajoute celui des charges négatives, dans le sens opposé.

La conduction métallique.

Ce qui se passe dans un métal.

En rouge les ions positifs.

En bleu les électrons.

Dans un métal, une partie des électrons sont libre de se mouvoir en permanence, ce mouvement aléatoire très rapide n’entraîne aucun déplacement global des charges. Soumis aux champs engendrés par une source extérieure (Fig. Ici une batterie), les électrons ajoutent à leurs mouvements désordonnés un lent déplacement collectif auquel correspond un courant. Nous ne verrons dans ce domaine que la conduction métallique. Les sujets abordés dans ce mémoire sont plus liés aux métaux.

L’existence des charges électriques.

Il existe deux sortes de charges électriques, arbitrairement désignées comme positives et négatives. Chaque atome contient ces deux sortes de charges en quantité strictement égales, la partie positive étant portée par le noyau et la partie négative par les électrons. Toutes les manifestations électriques observées dans

L ’Univers proviennent des interactions entre ces charges. La charge électrique est une grandeur qui se conserve en toute circonstance. On ne peut ni créer, ni annihiler une charge sans faire simultanément la même chose pour une charge de même valeur, mais de signe contraire.

Le champ électrique.

Pour expliquer cette action à distance entre deux charges qui s’exercent sans aucun support matériel, on a créé la notion abstraite de champ électrique. L’on admet que toute charge électrique modifie l’espace qui l’entoure, de telle sorte qu’une autre charge plongée dans cet espace modifié, ressent une force proportionnelle au champ en ce point ou la valeur donne précisément une loi appelée la loi de Coulomb, que nous l'on verra plus loin. Les champs électriques peuvent être statiques, stationnaires, quasi-stationnaires ou non-stationnaires. Dans un champ statique, presque tout est au repos, c’est à dire qu’aucun courant ne passe et aucune masse électrique n’est en mouvement, n’entraînant aucun changement d’énergie électrique. Aucune énergie n’est nécessaire pour le maintient du champ statique mais sa création en a demandé. La naissance du champ électrique se fait lorsque des quantités électriques sont réparties à différents endroits selon une configuration précise.

Les mouvements.

Les mouvements, qui sont de l'ordre de la physique, sont par définition le déplacement d'un corps selon une trajectoire rectiligne ou courbe, de façon régulière ou irrégulière (vitesse variable ou accélération ), déplacement de rotation ou oscillatoire.

L'oscillation, est un mouvement de va-et-vient d'un système physique autour de son point d'équilibre, par exemple le mouvement d'un pendule, d'une corde, d'une nappe d'eau, d'un champ électrique ou magnétique.

## Force de Laplace : Elle est à la fois perpendiculaire au champ magnétique et au courant. Elle s’exerce sur les électrons du métal qui la transmettent au conducteur dans lequel il circule. On l’observe également sur les particules chargées libres, qui sont alors déviés par le champ magnétique.

Les générateurs électriques.

On appelle générateur électrique l'ensemble des appareils capables de créer et d'entretenir une différence de potentiel entre deux conducteurs reliés à un circuit. Tous utilisent une forme d'énergie extérieure pour séparer des charges de signe contraire et les aiguiller vers des conducteurs distincts, entre lesquels l'utilisateur connecte ses circuits.

# Des générateurs statiques utilisent des principes dérivés de l'électrostatique (électrisation par frottement ) ; ils fournissent des différences de potentiel élevé (jusqu’à plusieurs millions de volts ), mais des courants en général faibles. On les utilise exclusivement dans les laboratoires, mais on peut classer un nuage d'orage dans cette catégorie ; les courants (l’éclair ) dans ce cas sont considérables.

Les générateurs chimiques fonctionnent de la façon suivante ; on demande à une réaction chimique (en général d'oxydoréduction ) de fournir l'énergie de séparation des charges qui se produit généralement à l'interface entre les électrodes et une solution ionique, sous forme d'un transfert d'électrons entre l'électrode et ions. Lorsque la réaction est réversible, on à affaire à un accumulateur, sinon c'est une pile.

Les générateurs électromagnétiques utilisent l'induction ; ils consomment de l'énergie mécanique pour faire tourner des aimants ou en général des électro-aimants devant des bobines fixes, aux bornes desquels apparaît une force électromotrice d'induction. On utile les dynamos qui fournissent du courant continu, et les alternateurs

générateurs de courants alternatifs.

Le potentiel électrique.

Pour calculer le travail produit par la force électrique appliquée à une ligne qui se déplace, on a introduit la notion de potentiel électrique. En effet, on démontre que ce travail ne dépend pas de la façon dont se déplace la charge, mais uniquement de la position de ses points de départ et d’arrivée. En présence de charges, donc de champs électriques, on peut attribuer à chaque point P de

l’espace une valeur Vp du potentiel, de telle sorte que, si l’on déplace une charge Q d’un point A à un point B, le travail des forces électriques vaudra :

W = Q ( VA – VB )

Dire qu’il existe une différence de potentiel de 220 Volts entre les deux plots d’une prise de courant signifie également que les forces électriques produiront un travail de 220 J (joules ) si l’on transporte un Coulomb d’un plot à l’autre. c’est précisément ce qui se passe dans un fer à repasser, dont la résistance

a été calculé pour que 1 Coulomb la traverse chaque seconde, dégageant une puissance de 220 W (watts) sous forme de chaleur.

Conducteurs et isolants.

## Les charges électriques peuvent être libres dans l’espace ; c’est le cas des gerbes d’électrons et de protons émis par le Soleil, mais elles sont souvent retenues à l’intérieur de la matière ou leur circulation est plus ou moins libre. Dans le cas extrême ou elles sont complètement liées aux atomes, sans aucune possibilité de déplacement, on a un isolant parfait, ce qui est presque le cas comme certains cristaux comme le quartz. dans le cas opposé ou rien n’entrave leur

déplacement, on a un conducteur parfait (monocristal de cuivre parfaitement pur à 0 Kelvin). Libres de se déplacer, des champs de même signe s’éloignent les une des autres. Dans un conducteur, elles le font jusqu’à ce qu’elles rencontrent la surface ou elles s’accumulent ; donc, dans un conducteur en équilibre, les charges sont

uniquement superficielles.

La loi de Coulomb.

Deux charges électriques exercent l’une sur l’autre une force, dirigée suivant la droite qui les joints ; cette force est répulsive si les charges sont de même signe, attractives dans le cas contraire. L’expression de cette force est donnée par la loi de Coulomb, dont la formulation mathématique est :

F=14π∈∘.Q1Q2d²F

Q1 et Q2 sont les valeurs exprimées (en Coulomb) de deux charges situées à d mètres l’une de l’autre ; F est le vecteur de longueur unité qui oriente la droite joignant les charges. La force est d’autant plus faible que les charges sont plus éloignées, mais elles ne valent jamais zéro, qu’elle que soit la distance. La portée de la force de

Coulomb est infini. La loi de Coulomb est additive, ce qui signifie que la force exercée par un ensemble

de charges sur une charge test est la seule des forces individuelle de chacune des charges.

Les charges en mouvement : LE COURANT.

## Soumises à un champ électrique, les charges contenues dans un conducteur se mettent en mouvement. Ce déplacement global constitue un courant électrique. Le sens du courant est défini arbitrairement par celui de l’écoulement des charges positives, donc le sens inverse de celui de l’écoulement des charges négatives. Un courant circulant en permanence dans le même sens est dit continu ; il est dit alternatif quand son sens change périodiquement. L’écoulement régulier de 1 Coulomb par seconde représente un courant de 1 ampère.

1- Courants Alternatifs Sinusoïdaux

Sur un cercle, dont le rayon est 1, faisons bouger le point marqué d’un rond et examinons sa hauteur dans le temps. Le temps pendant lequel le point fait un tour s'appelle période ou cycle. La période est composée de deux alternances (positives et négatives) Le nombre de périodes par seconde est donné en hertz (Hz). Le temps, en secondes, d'une période est l'inverse de la fréquence en hertz, soit t(s)=1/Fq (Hz) ou t (ms) =1/Fq (kHz) ou encore t (µs) =1/Fq (MHz). La pulsation () est la distance que parcourt le point en une seconde, en radians par seconde (rad/s).

(rad/s) = 2F (Hz) = 6,28.F (Hz)

Comme exemple nous pourrions demander quelle est la pulsation d’un signal dont la fréquence est de : 22 MHz

Réponse :	 = 2F = 6,28. 22 000 000 = 13 816 000 rad/s

2- Valeur maximum, efficace, moyenne, crête à crête.

On appelle valeur maximale (Umax ou Imax) la valeur la plus grande. On appelle valeur efficace (Ueff ou Ieff) la valeur pour laquelle les lois d'Ohm et de Joule peuvent être appliquées.

Umax = 2.Ueff = 1,414.Ueff ou Ueff = (1/2). Umax = (2/2). Umax = 0,707.Umax.

La valeur moyenne (lue par le multimètre) est la moyenne arithmétique du courant ou de la tension. La valeur crête à crête (Ucàc ou Icàc) est la valeur entre 2 extrêmes, soit 2 fois la valeur maximale pour un courant sinusoïdal.

Ucàc = 2.Umax = 22.Ueff

Exemple :  Les données sont les suivantes : Valeur de la résistance = 50 	I = 1 A maxi.

Ieff =I max. 0,707

Ieff = 1 A maxi. 0,707

Ieff= 0,707 A

U = R.

U = 50. 0,707 				Ueff = 35,35 V

.

LOI D’OHM  & JOULE.

La loi d’Ohm.

Avant propos.

L’existence, même dans de bons conducteurs, d’entrave, au milieu atomique, à la circulation des charges, fait que le mouvement global de ces charges sont en permanence freinés, il faut en permanence appliquer une force dans un champ électrique, pour l’entretenir. Ces champs électriques ne peuvent  provenir que de l’application d’une différence de potentiel entre les extrémités du conducteur ou circule le courant. La proportionnalité du entre courant et différences de potentiel traduit la loi d’Ohm :

V = R.I

Le coefficient R, qui dépend de la géométrie et la nature du conducteur, est appelé sa résistance, exprimée en Ohms (). La puissance dissipée sous forme de chaleur par les charges lors de leur déplacement dans le conducteur s’exprime par la loi de Joule :

V²

P = RI² =

R

On peut associer des résistances de multiples façons pour constituer des circuits. La conservation des charges et la loi d’Ohm permet de prédire les valeurs des grandeurs électriques le long des différentes branches du circuit.

Démonstration.

Les bases de l'électricité reposent sur quatre grandeurs : l'Intensité notée I (le débit) mesurée en ampère(A) qui correspond à une quantité d'électrons (6,25.1018)par seconde ; la Tension ou différence de potentiel, notée U (la pression), mesurée en volt (V) ; la Résistance notée R et mesurée en ohm () et la Puissance dégagée notée P et mesurée en watt (W).

Une résistance se dessine comme un rectangle. La valeur de la résistance est notée à l'intérieur du rectangle. La mention  n'est pas obligatoire.

La tension se mesure entre deux points et se dessine par une flèche entre deux points. La pointe de la flèche est dirigée vers le potentiel le plus élevé. La tension peut aussi s'appeler "différence de potentiel" (ddp), "voltage" ou force électromotrice (fém) ou force contre-électromotrice (fcém) selon les cas.

L'intensité se mesure en un point et se dessine par une flèche sur le circuit. Le sens de la flèche indique le sens du courant (du + vers le -). Les flèches de tension et d'intensité sont donc en sens opposé (pour un récepteur ou une charge).

Tableau : La loi d’Ohm ( U=R / I ) et de Joule ( P= U x I ).

1.3) -B- Autres unités :

L’intensité en ampère est un débit (avec une référence de temps). Un coulomb (C) est une quantité d’électrons (que l’on préfère noter Q plutôt que I). Un ampère est un coulomb par seconde.

Q(C) = (P(W) / U(V)). t(s)

De même, il existe une unité d'énergie : le Joule (J). Un Watt est un Joule par seconde.

P(J) = U(V). I(A). t(s)

Exemple :

Calculer Q en Coulomb et P en Joules

Réponses :

Q(C) = (U/R). t = (10/5).30 = 2.30 = 60C

600J

Temps (t) = 30 secondes

La puissance en Watts peut exprimer une puissance thermique (on convertira des Watts en calories), une puissance chimique (sous l’effet de l’électrolyse, l’eau de décompose en oxygène et hydrogène) ou une puissance mécanique (on convertira des Watts en cheval vapeur).

1 ch (cheval vapeur), soit 75 kg m/s développe une puissance de 736 W (75 kg m/s x 9,807 m/s²)

La résistivité :

La résistivité est le pouvoir d’un matériau à résister au passage du courant électrique continu. La résistance d'un corps dépend de sa résistivité, donc de sa nature mais aussi de ses dimensions. Pour une même résistivité, elle est proportionnelle à sa longueur et inversement proportionnelle à sa section selon la relation :

R() = (/m). L(m) / s(m²)

avec  = résistivité du matériau ; L = longueur du fil; s = section du fil

On distingue les conducteurs qui ont une faible résistivité (jusqu'à 1/cm) et les isolants (plus de 100M/cm). Entre ces deux extrémités se trouvent les semi-conducteurs. La résistivité est toujours donnée pour une température du matériau de 25°C. D'une façon générale, la résistivité d'un conducteur augmente avec sa température. On dit que son coefficient de température est positif. Par contre, la résistivité des isolants en règle générale diminue en fonction de la température : leur coefficient de température est négatif.

Résistivité de quelques matériaux : Cuivre = 1,6.10-8/cm ; Aluminium = 2,6.10-8/cm  ; Fer = 10.10-8/cm ; Germanium (Ge) = 60 k/cm ; Silicium (Si) = 230 k/cm

Exemple : un fil métallique a une longueur de 1 mètre, une section de 2 mm² et une résistance de 6. Quelle résistance aura ce même fil si sa longueur est de 2 mètres et sa section de 6 mm² ?

Réponse : La longueur est multipliée par 2 est la section par 3  R = .L/S = 6. (2/3) = 4

Le code des couleurs.

Exemple :

La lecture se fait à partir de la bague la plus proche d’un des bords de la résistance.

1  JAUNE =  4

2  ROUGE = 2

- VERT = 5

Soit 4  le premier chiffre, 2 le deuxième chiffre et  le multiplicateur ( 00000 ) donc : 4 200 000 ( Ohms ) ou 4,2 MLe chiffre 4 étant la tolérance ici argent soit une tolérance de 10 %.

La loi des nœuds ou loi de Kirchhoff.

La somme algébrique des courants passant en un nœud est mille. La somme algébrique des

tensions en une maille est nulle.

Le pont de Wheatstone est une application de la loi des mailles.

Groupement série.

Schéma.

Résistance équivalente	R1 + R2 + …

La tension est au prorata des résistances

UR1 = Ut . (R1 / Rt)

Ut = UR1 + UR2 +…

Intensité		    Constante

It = IR1 = IR2 = …

Groupement Parallèle.

Schéma.

Tension.

Intensité.

Prorata inverse de celui des résistances.			IR1 = It . (Rt / R1)

It = IR1 + IR2 +…

Voilà j’aurais vous donner encore plus d’informations mais il nous faudrait à ce moment écrire un livre complet et ce n’est pas l’objet du site, vous trouverez des livres ou autres documentations dans les maisons de presse spécialisées. Néanmoins cela vous donnera une approche de l’électronique.

Amitiés, VL139 Pierre.